Описание модулей.

Описание модуля А (инвариант):

Участнику необходимо выполнить кладку фрагмента угловой стены. Первые три ряда - это цокольная часть, выполняется из керамического кирпича толщиной 250 мм согласно схемы раскладки кирпича. Длина модуля составляет 1355 мм в одну сторону и в другую 955 мм. Толщина швов 10 мм. Швы стен обрабатываются согласно заданию.

Описание модуля Б (инвариант):

Третий и последующие ряды выполняется толщиной 120 мм из облицовочного, керамического кирпича по многорядной системе перевязки швов и предполагает сочетание трех цветов.  Длина модуля составляет 1160 мм. Толщина швов 10 мм. Швы стен обрабатываются согласно заданию.

Описание модуля В (инвариант):

Третий и последующие ряды выполняется толщиной 120 мм из облицовочного, керамического кирпича по многорядной системе перевязки швов и предполагает сочетание трех цветов.  Длина модуля составляет 900 мм. Толщина швов 10 мм. Швы стен обрабатываются согласно заданию.

Описание модуля Г (вариатив):

13 ряд кладки заканчивается карнизом. Длина модуля составляет 1190 и 870 мм. Толщина швов 10 мм. Швы стен обрабатываются согласно заданию.

Чертежи и схемы конкурсного задания

Модули А, Б, В (инвариант)

Модуль А (инвариант)

Модуль Б (инвариант)

Модуль В (инвариант)

Модуль Г (вариатив)